3. Natjecanje mladih tehničara Republike Hrvatske

Državno natjecanje 2021. godine

Tehnička kultura 5. razred – Maketarstvo i modelarstvo

Radni zadatak: KOŠARICA

POTREBAN MATERIJAL :

- balza 250x100x2 mm 	4 kom

POTREBAN ALAT I PRIBOR:

- pribor za tehničko crtanje s ravnalom do 300 mm i kemijska olovka – plava

- podložna pločica M8

- ljepilo za drvo (mala bočica)

- modelarski nožić-skalpel

- metalno ravnalo

- kutnik

- kvačice za rublje ili neke druge (kao pomoć pri lijepljenju)	do 20 kom

- krep traka širine 20-30 mm kao pomoć pri lijepljenju

- gumice za domaćinstvo kao pomoć pri lijepljenju – razne veličine

- brusni papir raznih granulacija (280 i finije)

- brusni papir granulacije 150 ili više, učvršćen na daščici

- podloga za rad

- džepne maramice

- zaštitne rukavice

- jednokratna medicinska maska za lice (zbog osjetljivosti na prašinu pri brušenju balze, a i ako je više natjecatelja u prostoriji).

Vaš zadatak je napraviti košaricu.

Navedeni radni zadatak potrebno je obaviti u trajanju od 270 minuta (4,5 sati).

Košara može služiti za nošenje tereta kao što su namirnice iz trgovine, razne žitarice i još štošta. Ovakva košarica može služiti za bombone i kao ambalaža za neka sitna darivanja. Kako bi što brže i uspješnije riješili postavljeni zadatak proučite prikaz sastavljene makete, tehnički crtež dijelova i OBAVEZNO pratite operacijsku listu jer će se i to bodovati.

Nakon svake odrađene faze rada trebate fotografirati tu fazu i poslati povjerenstvu-kao što je naznačeno u operacijskome listu.

Pripazite na redoslijed radnih operacija i obratite pozornost na organizaciju radnog mjesta te pravilnu primjenu mjera zaštite pri radu.

Ako Vam ostane dovoljno vremena dodajte neke nove elemente kako bi poboljšali izgled ili funkcionalnost tvorevine . Za to će te dobiti posebne bodove (do 3 boda).

Nakon završetka radnog zadatka obavezno:

- provjerite funkcionalnost uratka,

- pospremite radno mjesto

- pripremite se za predstavljanje tehničke tvorevine prema uputi na kraju ove tehničke dokumentacije

Radite brzo i točno! Želimo Vam puno uspjeha!

Prikaz djelomičnog sastavljanja košarice po fazama rada

Slika 1. Prikaz spojenog dna košarice (1)	 	Slika 2. Prikaz spojene duže stranice košarice (Faza 2 i 3)

1

3

2

4

Slika 4. Prikaz mjesta lijepljenja spojnica dna i okvira košarice

Slika 3. Prikaz spojene kraće stranice košarice (Faza 4 i 5)

7

5

9

1

4

6

Prikaz gotove košarice

8

3

4

1

| 8 | Vertikalna spojnica stranica okvira košarice |  | 4 | balza debljine 2 mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Poprečna spojnica dna i kraćih stranica okvira košarice |  | 2 | balza debljine 2 mm |  |
| 6 | Uzdužna spojnica dna i dužih stranica okvira košarice |  | 2 | balza debljine 2 mm |  |
| 5 | Spojnica letvica kraćih stranica okvira košarice |  | 4 | balza debljine 2 mm |  |
| 4 | Vertikalna letvica stranica okvira košarice |  | 16 | balza debljine 2 mm |  |
| 3 | Uzdužna letvica stranica okvira košarice |  | 4 | balza debljine 2 mm |  |
| 2 | Spojnica uzdužnih letvica dna košarice |  | 2 | balza debljine 2 mm |  |
| 1 | Uzdužna letvica dna košarice |  | 5 | balza debljine 2 mm |  |
| Pozicija |  | Naziv pozicije | Kom. | Materijal | Napomena |
|  |  | KOŠARICA |  |  |  |

Tehnički crteži dijelova (pozicija) košarice

1

150

70

24

16

16

24

16

2

16

16

4

96

4

4

4

16

16

16

16

3

150

15

16

10

16

16

15

10

10

10

16

16

16

4

64

14

50

16

5

6

120

12

7

8

64

12

48

10

| 8 | Vertikalna spojnica stranica okvira košarice | 4 | balza debljine 2 mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Poprečna spojnica dna i kraćih stranica okvira košarice | 2 | balza debljine 2 mm |  |
| 6 | Uzdužna spojnica dna i dužih stranica okvira košarice | 2 | balza debljine 2 mm |  |
| 5 | Spojnica letvica kraćih stranica okvira košarice | 4 | balza debljine 2 mm |  |
| 4 | Vertikalna letvica stranica okvira košarice | 16 | balza debljine 2 mm |  |
| 3 | Uzdužna letvica stranica okvira košarice | 4 | balza debljine 2 mm |  |
| 2 | Spojnica uzdužnih letvica dna košarice | 2 | balza debljine 2 mm |  |
| 1 | Uzdužna letvica dna košarice | 5 | balza debljine 2 mm |  |
| Pozicija | Naziv pozicije | Kom. | Materijal | Napomena |
| M 1:1 | KOŠARICA |  |  |  |

| UPOZORENJE: U RADU POSEBNO PRIPAZITI NA OŠTRE I ŠILJATE DIJELOVE I ALATE TE PRIMIJENITI SVE POTREBNE MJERE ZAŠTITE. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0PERACIJSKA LISTA |  |  |
| REDOSLIJED I NAZIV RADNIH OPERACIJA | POTREBAN PRIBOR I ALAT | OPIS RADA I NAPOMENE |
| - Ocrtavanje pozicija (dijelova košarice) | -pribor za tehničko crtanje -podložna pločica M8 | Pažljivo ocrtajte sve pozicije (dijelove) na balzu ili crtajte prema fazama rada. Iskoristite rubove materijala za početak crtanja pozicija te ih crtajte jednu do druge da vam bude lakše i brže. Pozicije označite brojkama radi lakšeg razvrstavanja. Pripazite da nacrtate dovoljan broj komada za svaku poziciju. Polukrug na letvicama gdje je to potrebno ocrtajte s metalnom podložnom pločicom kao što je prikazano na slici lijevo ( pločica u prilogu s materijalom). Košarica koju treba napraviti sastoji se od 6 faza rada (izrada dna, izrada 1. i 2. duže stranice, izrada 1. i 2. kraće stranice te kao 6. faza je sastavljanje u cjelinu. |
| - Izrezivanje pozicija dna košarice i sastavljanje (1. faza) | -modelarski nožić (skalpel) -metalno ravnalo -ljepilo -podloga za rad -brusni papir | Pažljivo izrežite pozicije 1 i 2 i pobrusite ih. Zalijepite letvice dna košarice prema prikazu na slici 1. prikaza sastavljanja. Pripazite na razmak. Kontrolirajte kutnikom, učvrstite kvačicama i ostavite kratko da se osuši na mjestu gdje se vidi na kameri. Pri uporabi skalpela posebno pripazite na mjere zaštite na radu. |
| - Izrezivanje pozicija 1. duže stranice košarice i sastavljanje (2. faza) | -modelarski nožić (skalpel) -metalno ravnalo -ljepilo -podloga za rad -brusni papir | Pažljivo izrežite potreban boj komada pozicija 3 i 4 i pobrusite ih. Zalijepite letvice 1. duže stranice okvira košarice prema prikazu na slici 2. . prikaza sastavljanja. Pripazite na razmak. Kontrolirajte kutnikom, učvrstite kvačicama i ostavite da se osuši na mjestu gdje se vidi na kameri. Pri uporabi skalpela posebno pripazite na mjere zaštite na radu. |
| - Fotografiranje dna košarice (1. faze) i slanje povjerenstvu | -brusni papir -trokuti -fotoaparat ili mobitel -podloga za fotografiranje -podloga za rad | Prema potrebi još pobrusite dno košarice, postavite na papir (u prilogu) koji je predviđen za fotografiranje. Postavite trokute kao na slici, fotografirajte i pošaljite fotografiju na sve tri elektroničke adrese: zvonko.koprivnjak@gmail.com;dragan.vlajinic@gmail.com;majic.ana64@gmail.com Dobiti će te potvrdu primitka i je li dobro fotografirano. |
| - Izrezivanje pozicija 2. duže stranice košarice i sastavljanje (3. faza) | -modelarski nožić (skalpel) -metalno ravnalo -ljepilo -podloga za rad | Pažljivo izrežite potreban boj komada pozicija 3 i 4 i pobrusite ih. Zalijepite letvice 2. duže stranice okvira košarice prema prikazu na slici 2. . prikaza sastavljanja. Pripazite na razmak. Kontrolirajte kutnikom, učvrstite kvačicama i ostavite da se osuši na mjestu gdje se vidi na kameri. Pri uporabi skalpela posebno pripazite na mjere zaštite na radu. |
| - Fotografiranje 1. duže stranice (2. faze) i slanje povjerenstvu | -brusni papir -trokuti -fotoaparat ili mobitel -podloga za fotografiranje -podloga za rad | Prema potrebi još pobrusite 1. dužu stranicu okvira košarice, postavite na papir (u prilogu) koji je predviđen za fotografiranje. Postavite trokute kao na slici, fotografirajte i pošaljite fotografiju na sve tri elektroničke adrese: zvonko.koprivnjak@gmail.com;dragan.vlajinic@gmail.com;majic.ana64@gmail.com Dobiti će te potvrdu primitka i je li dobro fotografirano. |
| - Izrezivanje pozicija 1. kraće stranice košarice i sastavljanje (4. faza) | -modelarski nožić (skalpel) -metalno ravnalo -ljepilo -podloga za rad | Pažljivo izrežite potreban boj komada pozicija 4 i 5 i pobrusite ih. Zalijepite letvice 1. kraće stranice okvira košarice prema prikazu na slici 3. . prikaza sastavljanja. Pripazite na razmak. Kontrolirajte kutnikom, učvrstite kvačicama i ostavite da se osuši na mjestu gdje se vidi na kameri. Pri uporabi skalpela posebno pripazite na mjere zaštite na radu. |

| REDOSLIJED I NAZIV RADNIH OPERACIJA | POTREBAN PRIBOR I ALAT | OPIS RADA I NAPOMENE |
| --- | --- | --- |
| - Fotografiranje 2. duže stranice (3. faze) i slanje povjerenstvu | -brusni papir -trokuti -fotoaparat ili mobitel -podloga za fotografiranje -podloga za rad | Prema potrebi još pobrusite 2. dužu stranicu okvira košarice, postavite na papir (u prilogu) koji je predviđen za fotografiranje. Postavite trokute kao na slici, fotografirajte i pošaljite fotografiju na sve tri elektroničke adrese: zvonko.koprivnjak@gmail.com;dragan.vlajinic@gmail.com;majic.ana64@gmail.com Dobiti će te potvrdu primitka i je li dobro fotografirano. |
| - Izrezivanje pozicija 2. kraće stranice košarice i sastavljanje (5. faza) | -modelarski nožić (skalpel) -metalno ravnalo -ljepilo -podloga za rad | Pažljivo izrežite potreban boj komada pozicija 4 i 5 i pobrusite ih. Zalijepite letvice 2. kraće stranice okvira košarice prema prikazu na slici 3. prikaza sastavljanja. Pripazite na razmak. Kontrolirajte kutnikom, učvrstite kvačicama i ostavite da se osuši na mjestu gdje se vidi na kameri. Pri uporabi skalpela posebno pripazite na mjere zaštite na radu. |
| - Fotografiranje 1. kraće stranice (4. faze) i slanje povjerenstvu | -brusni papir -trokuti -fotoaparat ili mobitel -podloga za fotografiranje -podloga za rad | Prema potrebi još pobrusite 1. kraću stranicu okvira košarice, postavite na papir (u prilogu) koji je predviđen za fotografiranje. Postavite trokute kao na slici, fotografirajte i pošaljite fotografiju na sve tri elektroničke adrese: zvonko.koprivnjak@gmail.com;dragan.vlajinic@gmail.com;majic.ana64@gmail.com Dobiti će te potvrdu primitka i je li dobro fotografirano. |
| - Fotografiranje 2. kraće stranice (5. faze) i slanje povjerenstvu | -brusni papir -trokuti -fotoaparat ili mobitel -podloga za fotografiranje -podloga za rad | Prema potrebi još pobrusite 2. kraću stranicu okvira košarice, postavite na papir (u prilogu) koji je predviđen za fotografiranje. Postavite trokute kao na slici, fotografirajte i pošaljite fotografiju na sve tri elektroničke adrese: zvonko.koprivnjak@gmail.com;dragan.vlajinic@gmail.com;majic.ana64@gmail.com Dobiti će te potvrdu primitka i je li dobro fotografirano. |
| - Sastavljanje košarice u cjelinu (6.faza) | -ljepilo -trokut ili ravnalo -kutnik -podloga za rad | - Na dno košarice zalijepite spojnice dna i okvira košarice (poz. 6. i 7.) kao što je prikazano na slici 4. - Pažljivo zalijepite duže stranice okvira na dno košarice. Kontrolirajte okomitost sa dnom košarice. - Zatim zalijepite vertikalne spojnice stranica okvira košarice (pozicija 8.) na duže stranice okvira. - Zalijepite kraće stranice okvira na dno košarice i na duže stranice i košarica je gotova. Ostavite da se kratko osuši. Pripazite na urednost i preciznost pri radu. |
| - Fotografiranje sastavljene košarice (6. faze) i slanje povjerenstvu | -brusni papir -trokuti -fotoaparat ili mobitel -podloga za fotografiranje -podloga za rad | Prema potrebi još finim brusnim papirom pažljivo pobrusite cijelu košaricu. Sastavljenu košaricu postavite na papir (u prilogu) koji je predviđen za fotografiranje. Fotografirajte sa dvije fotografije s različitih strana i pošaljite fotografiju na sve tri elektroničke adrese: zvonko.koprivnjak@gmail.com;dragan.vlajinic@gmail.com;majic.ana64@gmail.com Dobiti će te potvrdu primitka i je li dobro fotografirano. |
| - Poboljšanja i izrada dodatnih elemenata | -pribor za tehničko crtanje -škare -modelarski nožić (skalpel) -metalno ravnalo -podloga za rad -ljepilo | Ako Vam je ostalo dovoljno vremena, od ostatka materijala dodajte neke nove elemente kako bi poboljšali izgled i funkcionalnost tehničke tvorevine. Za to će te dobiti posebne bodove (do 3 boda). Ako ste dodali elemente ponovo fotografirajte tako da se dobro vide i pošaljite na zadane adrese. Pri uporabi skalpela i škara posebno pripazite na mjere zaštite na radu. |

Uputa natjecateljima za prezentaciju tehničke tvorevine

Dragi natjecatelji,

Vaša prezentacija može trajati do 5 minuta.

Pri predstavljanju izrade tehničke tvorevine potrebno je govoriti tečno, bez zastajkivanja, a da bi Vaša prezentacija bila cjelovita i ocijenjena s velikim brojem bodova, pri izlaganju treba obuhvatiti sljedeće elemente:

- govorite standardnim hrvatskim jezikom

- izlaganje mora biti kontinuirano i tečno

- nabrojite korištenu tehničku dokumentaciju i crteže

- koristite tehničke nazive za korištene alate, pribore i materijale

- opisujte radne operacije i navedite dijelove i faze rada tehničke tvorevine

- obrazložite osobne ideje za poboljšanje tehničke tvorevine

Želim Vam puno uspjeha u predstavljanju tehničke tvorevine!