- 63. NATJECANJE MLADIH TEHNIČARA

- ON LINE DRŽAVNO NATJECANJE 2021.

- P-kategorija:

- ROBOTSKO SPAŠAVANJE ŽRTVE

| 5.-8. RAZRED – PRAKTIČNI ZADATAK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # NAZIV TEME: ROBOTSKO SPAŠAVANJE ŽRTVE - 2. dio natjecanja (popodne) |  |  |  |
| Opis: - Zauzmi svoje radno mjesto i pripremi sve što je potrebno za rad. - Provjeri konstrukciju i ožičenje robota-spasioca. - Programiraj robota-spasioca koji će slijediti crnu crtu, na raskrižju skrenuti desno, u slijepoj ulici se okrenuti, zaobići sve prepreke, detektirati i spasiti dvije žrtve. (Slijepa ulica je kada postoje dvije zelene oznake prije križanja - jedna na svakoj strani linije. U tom slučaju robot se mora okrenuti.) |  |  |  |
| - Pažljivo pročitaj cijeli zadatak, prouči stazu, pronađi najbolje rješenje da skupiš što više bodova, pa tek tada započni sa radom. - Napiši program koji će robotu omogućiti spašavanje žrtve. Žrtve (kuglice) su postavljene unutar pravokutnog prostora sa zidovima kako je određeno u zadatku. - Teren je jednostavno preopasan da bi čovjek mogao doprijeti do žrtava. - Robot mora ispuniti najteži zadatak jer mora misiju spašavanja voditi potpuno autonomno. Robot mora biti dovoljno jak i spretan da bi prošao kroz opasan teren. Na raskrižju koje je označeno sa zelenim kvadratićem robot mora ići desno. U slijepoj ulici se mora znati okrenuti. - Kada robot konačno dođe do „crvene sobe“, na ulazu ima srebrenu traku koju mora preći. Žrtve mora pronaći te ih pažljivo i oprezno spremiti na sigurno mjesto za evakuaciju, crni pravokutni trokut u jednom od kutova pravokutnog prostora. - Ako se robot zaustavi negdje na terenu može biti ponovno pokrenut vraćanjem na kontrolnu točku (žuti krug), ali ne može biti ponovo programiran kad jednom krene u izvršenje zadatka i ne može imati popravke u konstrukciji. - Žrtva (kuglica) je spašena kad je robot prateći crnu crtu, prešao sve prepreke, te žrtvu premjestio u crni pravokutni trokut. U „crvenoj sobi“ ovaj put se nalazi i prepreka koja robotu otežava posao. - Nakon spašavanja robot se treba odmaknuti od žrtve i pravokutnog trokuta. - Za izvršenje zadatka (podešavanje, testiranje, programiranje robota i snimanje najbolje vožnje) imaš min. 120 minuta. - Nakon isteka predviđenog vremena za vježbu, programiranje i snimanje najbolje vožnje natjecatelj svoj video uradak i spremljeni program šalje na mail: udruga.hdr@gmail.com - Tročlano povjerenstvo bodovati će tu poslanu najbolju vožnju. Radi lakšeg vrednovanja zadatka arena za natjecanje podijeljena je u više dijelova: - Prvi dio poligona je podijeljen sa tri kontrolne točke. Boduje se prolaz robota između dvije kontrolne točke; - Drugi dio poligona je pravokutni prostor sa zidovima u kojemu se nalaze dvije žrtve (kuglice) koje treba spasiti. - Robot je na natjecanju autonoman. - Praktični dio nosi ukupno 65 bodova, 32 boda za 1. dio natjecanja i 33 boda za 2.dio natjecanja. - Svaki učenik će po završetku praktičnog dijela natjecanja (petak, 7.5.) prezentirati svog robota i poslati prezentaciju o svom robotu. Prezentacija robota traje najviše 5 minuta i nosi 5 bodova. Robot se sastoji od: robotskih kolica s dva ili više elektromotora, senzora za praćenje crte, senzora za prepoznavanje boje, senzora za praćenje zida, senzora za detektiranje prepreke, senzora za detektiranje žrtve … |  |  |  |
| Upute za izradu |  |  |  |
| Redni broj | RADNA OPERACIJA | PRIBOR I ALAT | UPUTA ZA RAD I NAPOMENA |
| 1. | Organizacija radnog mjesta | Robotski elementi | Za uspješan rad važna je dobra organizacija radnog mjesta. |
| 2. | Spajanje sučelja s elektroničkim računalom i izvorom napajanja. | Višežilni kabel, odvijač, kliješta, sučelje, računalo, izvor napajanja | Pazi na napone i primijeni zaštitu od strujnog udara. Ukoliko su ostali učenici spojeni na isti produžni kabel pazi da ih ne isključiš. |
| 3. | Testiranje elektromotora, baterija ili akumulatora | Računalo, sučelje, elektromotori | Provjeri spojeve elektromotora i sučelja. |
| 4. | Testiranje senzora | Računalo, sučelje, senzori | Provjeri spojeve senzora i sučelja. |
| 5. | Pisanje programa za upravljanje robotom | Računalo | Napiši program prema zadatku. |
| Napomene: - primjeni mjere zaštite pri radu - pazi na vrijeme (svaki natjecatelj će dobiti vrijeme za prezentaciju) - vodi brigu o pravilnom rasporedu pribora, materijala na radnom mjestu - za vožnju (spašavanje žrtve u areni) imaš 8 minuta. |  |  |  |
| Prostor za bilješke i pripremu |  |  |  |

Tablica vrednovanja:

| R.B. | ELEMENTI VREDNOVANJA | BODOVI min/max |
| --- | --- | --- |
| 1. | - Uspješan dolazak do 1., 2. i 3. kontrolne točke - iz prvog pokušaja - iz drugog pokušaja - iz trećeg pokušaja | - 3 boda - 2 boda - 1 boda |
| 2. | - Za svako uspješno prelaženje raskrižja | - 2 boda |
|  | - Za uspješno okretanje u slijepoj ulici | - 3 boda |
|  | - Za uspješno obilaženje uspravne prepreke | - 3 boda |
| 3. | - Za dodirivanje jedne kuglice ( boduje se samo jednom) | - 3 boda |
| 3. | - Spremanje žrtve na sigurnosno mjesto | - 4 boda |
|  | UKUPNO ODRAĐEN 2. ZADATAK | 33 boda |

Jelka Hrnjić, prof.