67. Horvátországi Ifjú Technikusok Versenye

Megyei versenyszint 2024./2025.

Technika 5. osztály – Makettezés és modellezés

Gyakorlati feladat: TÁMLA NÉLKÜLI SZÉK – „HOKEDLI”

SZÜKSÉGES ANYAG:

- balzafa 240 x 100 x 2 mm – 1 db

- faipari ragasztó vagy univerzális ragasztó (nem pillanatragasztó)

SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK ÉS ESZKÖZÖK:

- műszaki rajzeszközök és kék golyóstoll

- modellező kés – szike

- fém vonalzó

- ruhaszárító csipeszek vagy más rögzítőeszközök (ragasztáshoz segítségként)

- 20–30 mm széles kreppszalag (ragasztásnál segítségként)

- különböző finomságú csiszolópapírok (280-as vagy finomabb)

- 180-as vagy durvább csiszolópapír, deszkára rögzítve

- munkafelület (alátét)

- zsebkendők (a ragasztó letörléséhez)

- védőkesztyűk

- egyszer használatos orvosi maszk (azoknak, akik érzékenyek a balza csiszolásakor keletkező porra)

A megadott gyakorlati feladat elvégzésére 90 perc áll rendelkezésre.

A feladatod, hogy készíts el egy támla nélküli széket – úgynevezett „hokedli”-makettet.

A hokedlik készülhetnek fából vagy különböző anyagok kombinációjából. Nagyon praktikusak, mind a négy oldalról rájuk lehet ülni, könnyen az asztal alá tolhatók (például műhelyben). Régebben használták mosóedény-alátétként is, kézi ruhamosáskor.

A feladat minél gyorsabb és sikeresebb megoldásához tanulmányozd át az összeszerelt makett és az összeszerelt alkatrészek képét, valamint az alkatrészek műhelyrajzát és kövesd az operációs listát!

Ügyelj a munkaműveletek sorrendjére, a munkahelyed megszervezésére, valamint a munkavédelmi előírások betartására!

Ha marad elegendő időd, egészítsd ki az alkotást új elemekkel, hogy javítsd annak funkcionalitását vagy külalakját!

Ezért külön pontokat kaphatsz (legfeljebb 2 pontot).

A gyakorlati feladat befejezése után kötelező:

  - ellenőrizni az alkotás működőképességét

  - az alkotásra olvashatóan ráírni a jelszavadat

  - rendet rakni a munkahelyeden

  - felkészülni a műszaki alkotás bemutatására a jelen dokumentum végén található útmutató alapján

1

2

Az egyes alkatrészek összeállításának és a teljesen összeállított alkotásnak a bemutatása

4

3

2

1

5

–

6

1

6

3

4

2

5

7

| 7 | A szék lábai közötti keresztléc | 2 | balzafa 2 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | A szék szerkezetének rövidebb léce | 2 | balzafa 2 mm |
| 5 | A szék szerkezetének hosszabb léce | 2 | balzafa 2 mm |
| 4 | A szék lábának keskenyebb léce | 4 | balzafa 2 mm |
| 3 | A szék lábának szélesebb léce | 4 | balzafa 2 mm |
| 2 | Négyzet alakú merevítés az ülőlap alatt | 1 | balzafa 2 mm |
| 1 | Ülőke | 1 | balzafa 2 mm |
| Pozíció | Pozíciószám | db | Anyag |
|  | „HOKEDLI“ – TÁMLA NÉLKÜLI SZÉK |  |  |

A részek (pozíciók) műhelyrajza

1

2

44

44

36

36

3

45

5

5

45

7

4

36

7

6

32

7

7

36

5

| 7 | A szék lábai közötti keresztléc | 2 | balzafa 2 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | A szék szerkezetének rövidebb léce | 2 | balzafa 2 mm |
| 5 | A szék szerkezetének hosszabb léce | 2 | balzafa 2 mm |
| 4 | A szék lábának keskenyebb léce | 4 | balzafa 2 mm |
| 3 | A szék lábának szélesebb léce | 4 | balzafa 2 mm |
| 2 | Négyzet alakú merevítés az ülőlap alatt | 1 | balzafa 2 mm |
| 1 | Ülőke | 1 | balzafa 2 mm |
| Pozíció | Pozíciószám | db | Anyag |
| M1:1 | „HOKEDLI“ – TÁMLA NÉLKÜLI SZÉK |  |  |

| FIGYELEM: A MUNKAVÉGZÉS SORÁN KÜLÖNÖSEN ÜGYELJ AZ ÉLES ÉS HEGYES RÉSZEKRE, VALAMINT AZ ESZKÖZÖKRE, ÉS ALKALMAZZ MINDEN SZÜKSÉGES VÉDŐINTÉZKEDÉST. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Operációs lista |  |  |
| A MŰVELETEK SORRENDJE ÉS NEVEI | SZÜKSÉGES FELSZERELÉS ÉS SZERSZÁM | A MUNKAMENET LEÍRÁSA ÉS MEGJEGYZÉSEK |
| - A pozíciók (részek) felrajzolása | - műszaki rajzfelszerelés | Rajzold körbe gondosan az alkatrészeket (pozíciókat) a balzafára a műhelyrajzban megadott méretek szerint! A pozíció hosszabb oldalát mindenképp a balza száliránya mentén rajzold meg! Használd ki az anyag széleit a rajzolás megkezdéséhez, és helyezd egymás mellé az elemeket, hogy könnyebb és gyorsabb legyen a munka! Ügyelj arra, hogy azokból a pozíciókból, amelyek több darabból állnak, elegendő számút rajzolj meg! |
| - A pozíciók (részek) kivágása | - modellező kés/ szike - fémvonalzó vagy háromszög - csiszolópapír - alátát a munkához | Figyelmesen vágjatok ki minden pozíciót! Szükség szerint csiszoljátok meg. A modellező kés/szike használatakor fokozottan figyeljetek a biztonságos használatra! |
| - A pozíciók összeillesztése | - faragasztó - kreppszalag - ruhacsipeszek - csiszolópapírok - munkalap (alátét) | - Ragasszátok fel a 2-es pozíciót (merevítést) az 1-es pozícióra (ülőlapra) úgy, hogy minden oldalon egyforma távolság maradjon a szélétől! (Ez látható az összeállított alkatrészek képén.) Rögzítsétek csipesszel vagy kreppszalaggal és hagyjátok megszáradni! - Ragasszátok a 4-es pozíciókat (keskenyebb láblécek) a 3-as pozíciókra (szélesebb láblécek), ahogy az összeállított alkatrészek képén is látszik! Ezután hagyjátok megszáradni! - Ragasszátok az 5-ös és 6-os pozíciókat (a szék szerkezetének lécei) a 2-es pozícióra, ahogy a képen látható! Hagyjátok egy kicsit száradni! - Ragasszátok fel a széklábakat a szék szerkezetére a teljesen összeállított alkotás alapján! Hagyjátok egy kicsit száradni! - Ragasszátok fel a keresztléceket is a teljesen összeállított alkotás alapján! Ezeket is hagyjátok egy kicsit száradni! - Végül finom csiszolópapírral csiszoljátok át az egészet, és ellenőrizzétek, hogy stabil-e – egyenesen áll-e vagy billeg! Figyeljetek arra, hogy szépen és pontosan dolgozzatok! |
| - A munka csinosítása, elemek hozzáadása | - műszaki rajzeszközök - olló - modellező kés - fém vonalzó - munkalap (alátét) - ragasztó | Ha maradt elég időtök, a megmaradt anyagból készítsetek új elemeket, hogy jobb legyen az alkotás működése vagy kinézete! Ezért külön pontot kaphattok (legfeljebb 2 pontot). A szike és az olló használatakor különösen figyeljetek a munkavédelmi szabályokra! |

Útmutató a műszaki alkotás bemutatásához

A bemutatótok legfeljebb 5 percig tarthat.
Ahhoz, hogy a műszaki alkotásotok bemutatása teljes legyen és minél több pontot kapjon, az előadásban szerepeljenek a következő elemek:

- az előadás legyen folyamatos és érthető

- soroljátok fel a használt műszaki dokumentációkat, rajzokat és munkafolyamatokat

- használjatok műszaki elnevezéseket az alkotás részeire, a szerszámokra, eszközökre és anyagokra

- magyarázzátok el, mire való az alkotás, és mutassátok be saját ötleteiteket a működés vagy a kinézet javítására