# a HORVÁT KÖZTÁRSASÁG IFJÚ TECHNIKUSAINAK 68.VERSENYE

# MEGYEI SZINT

# 2026. MÁRCIUS 25.

# H kategória – 8. osztály – ELEKTROTECHNIKA

Szakterületi felelős: Dragan Stanojević

Munkafeladat: MÁGNESES KAPCSOLÓVAL MŰKÖDŐ ÁRAMKÖR MODELLJE

MUNKALAP

A feladat leírása

A mágneses kapcsoló mágneses tér segítségével hoz létre vagy szakít meg elektromos érintkezést. Annál a kapcsolónál, amelyet el fogsz készíteni, a mágneses tér létrehozására állandó mágnest használunk. Két rögzített érintkezője van (2. pozíció), amelyek nem ferromágneses anyagból készültek, valamint egy mozgó része (3. pozíció), amely attól függően zárja az áramköröket, hogy mágneses térben van-e. Amikor a kapcsoló a mágneses téren kívül van, az egyik világító dióda (5b pozíció) világít, és a 3. pozícióban lévő érintkezőcsavar a 2b pozíciót érinti. Amikor a kapcsoló az állandó mágnes közelítésével mágneses térbe kerül, a mozgó rész megszakítja az első világító dióda áramkörét, és létrehozza a második világító dióda áramkörét (5b pozíció), miközben a 3. pozícióban lévő érintkezőcsavar a 2a pozíciót érinti. A modellen van egy főkapcsoló is, amellyel a teljes modell működését vezérled (4. pozíció).

| A MUNKÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK |  |
| --- | --- |
| Anyag | Kellékek és szerszámok |
| - 0,6 mm-es rézlemez, 0,4 mm-es sárgarézlemez és 0,6 mm-es horganyzott acéllemez - merev falap - M3 és M4 gépcsavarok - M3 és M4 anyák - M4 önzáró anya - alátétek M3 és M4 anyákhoz - 0,6 mm-es tömör keresztmetszetű és sodrott, szigetelt rézvezeték - Ø 5 mm-es világító diódák (kék és zöld) - elemtartó és CR2032, 3 V-os elem | - elektromos fúrógép és fémfúrók: Ø 2, Ø 3 mm, Ø 4 mm és Ø 5 mm - fúróalátét, kalapács és pontozó - műszaki rajz- és íróeszközök, karctű és ár - 0,5 mm-es vízálló filctoll - gyorsragasztó – kis mennyiség - csavarhúzók – lapos (0,4 x 2,5 és 1 x 5,5) és keresztfejű - hegyes kombinált lapos- és félkerek fogó - vágófogó - lemezvágó olló - villáskulcs OK6 és OK7 - fogó és kés a szigetelés eltávolításához - hosszabbító kábel, egy csatlakozóhely elegendő - 20–40 W-os forrasztópáka és forrasztási kellékek - védőkesztyű és védőszemüveg |

A gyakorlat kivitelezésének menete:

- a dokumentáció előkészítése

- a munkahely, a kellékek és a szerszámok előkészítése

- mérés és körberajzolás az alaplapon és a lemezen

- a furatok helyének jelölése az alaplapon árral, a lemezen pontozóval

- furatok fúrása az alaplapon és a lemezen

- a lemezek vágása és alakítása

- a vezetékek előkészítése az összekapcsoláshoz

- az áramköri elemek összeépítése egységgé

- a munkadarab helyességének ellenőrzése

Munkavédelmi intézkedések:

A lemezből készült pozíciók megmunkálása során sérülésveszély áll fenn. A munkafeladat készítése közben kötelezően használj védőkesztyűt, a furatok fúrása közben pedig védőszemüveget is!

Forrasztás közben égési sérülés veszélye áll fenn, ezért óvatosan használd a forrasztáshoz szükséges eszközöket!

MŰVELETI LAP

| MUNKAMŰVELETEK | A MUNKA LEÍRÁSA ÉS MEGJEGYZÉSEK |
| --- | --- |
| A furatok helyének körberajzolása és jelölése, furatok fúrása, valamint a lemez vágása és hajlítása | - A megadott műhelyrajz alapján rajzold körbe a furatok helyét az alaplapon és a lemezből készült pozíciókon! - Az alaplapon árral jelöld a furatok helyét, a lemezen pedig pontozóval! - Fúrógéppel készítsd el a furatokat a pozíciókon! Ne vágd le a lemezeket, mielőtt kifúrnád a furatokat! A sárgarézlemezen a 4 mm-es furatot először 2 mm átmérőjű fúróval fúrd ki! - Vágd le és hajlítsd meg az érintkező lemezeket a műszaki dokumentáció utasításai szerint! Veszélyek: mechanikai sérülések a furatok fúrása, a lemez vágása és hajlítása közben. Fúrás közben a lemezt kötelezően fogóval tartsd! |
| A vezetékek előkészítése az összekapcsoláshoz | - Vágd le azokat az összekötő vezetékeket a szükséges hosszúságra, amelyekkel az elemeket az alaplap alsó részén összekapcsolod! - A vezetékek végein távolítsd el a szigetelést, és ahol szükséges, készíts hurkokat az összekapcsoláshoz! (A hurkokat annak a vezetéknek a végén kell elkészíteni, amelyet az alaplapra rögzített érintkezőcsavarhoz kapcsolsz.) Veszélyek: mechanikai sérülések a vezetékek szigetelésének eltávolítása közben. |
| Az alkatrészek összeépítése egységgé és a műszaki alkotás helyességének ellenőrzése | - Csavard be az érintkezőcsavart a mozgó érintkezőlemezbe! - Rögzítsd az érintkező lemezeket az alaplapra, és a csavaros rögzítés során kapcsold hozzá az alaplap alsó oldalán lévő vezetékeket is! - Helyezd be az alaplap alsó oldaláról a jelző világító diódákat a megfelelő furatba, és ha szükséges, rögzítsd őket gyorsragasztóval! - Forrasztással kösd össze az elemeket a műszaki dokumentációban látható kapcsolási rajz szerint! - Helyezd be az elemet a tartóba, és ellenőrizd az áramkör helyes működését! Veszélyek: mechanikai sérülések a szerszámok használata közben és égési sérülések forrasztáskor. |