# 68. IFJÚ TECHNIKUSOK ISKOLAI VERSENYE 2026.

Megyei szint

2026. március 25.

# H-kategória  –  5. osztály  –  Makettezés és modellezés

A terület vezetője: Dragan Vlajinić

Műszaki alkotás:  Fa kirakó

A többrétegű falemez fontos fa félkész termék. Három vagy több vékony farétegből készül, amelyeket hosszanti irányban vékony deszkalapokra vágnak, majd egymáshoz ragasztanak. A fa hosszanti metszetén az évgyűrűk párhuzamos vonalakként láthatók. A többrétegű falemez egyik fő jellemzője a farétegek elrendezése, ahogyan azt az 1. ábra mutatja.

Ragasztáskor a rétegeket a fa évgyűrűihez képest merőlegesen kell egymáshoz ragasztani.

Az ilyen szerkezetnek köszönhetően a lemez kivételes mechanikai szilárdságot és stabilitást ér el, így a tömör fához képest jobban ellenáll a hajlításnak és a repedésnek. Tartóssága és a nagy méretekben történő gyártás lehetősége miatt ez az anyag a modern asztalosságban, építőiparban és belsőépítészetben nélkülözhetetlen.

A mai feladatod egy fa kirakó elkészítése – egy meghatározott alakú, öt balzarétegből álló többrétegű falemez. A balza trópusi fa, amelyet tulajdonságai miatt gyakran használnak modellezéshez és makettezéshez. Közönséges szikével vágható, és könnyen ragasztható.

Fordíts különös figyelmet a munkahely megfelelő elrendezésére és a munkavédelmi szabályok helyes alkalmazására a famegmunkáló szerszámok használatakor!

Ha a munkát a megadott idő előtt befejezed, gondold át, hogyan készíthetsz a maradék anyagból a termékhez egy funkcionális kiegészítőt! Kreatív megoldásokért legfeljebb 5 többletpont szerezhető.

A munkafeladat befejezése után kötelezően:

- ellenőrizd a munkadarab rendezettségét és a ragasztott rétegek jól látható elhelyezkedését

- írd rá a munkadarabra a nevedet és a vezetéknevedet (az alsó oldalára),

- rakd rendbe a munkahelyedet,

- készülj fel a műszaki alkotás bemutatására!

Dolgozz pontosan, gyorsan és ügyesen! Sok sikert kívánunk!

A megadott munkafeladatot 90 perc alatt kell elvégezni.

ANYAG (a megyei bizottság biztosítja):

- balsafa 2 mm 100 × 320 mm, 1 db

- A4 formátumú fehér matrica

SZERSZÁMOK ÉS ESZKÖZÖK (a mentor biztosítja):

- modellezőkés – szike

- fémvonalzó

- kis lapos reszelő (lásd a mellékelt képet)

- faragasztó (NEM GYORSRAGASZTÓ)

- ruhatartó csipeszek vagy más hasonlók (segítségként ragasztáshoz)

- 20–30 mm széles kreppszalag, segítségként ragasztáshoz

- különböző szemcseméretű csiszolópapír (280-as és finomabb)

- munkalap

- papír zsebkendő (a ragasztó letörléséhez)

- védőkesztyű

- egyszer használatos orvosi arcmaszk (a balza csiszolásakor keletkező porra érzékeny versenyzők számára).

A VERSENYZŐ HOZZA:

- műszaki rajzoláshoz szükséges eszközök és a teszt megírásához szükséges felszerelés

- kék golyóstoll

- az iskolai versenyen készített munka

Összeállítási rajz

3. ábra  A fa kirakó összeállítási rajza

2

1

3

2

3

4

1

1

4

4. ábra  A fa kirakó elemeinek ragasztási összeállítási rajza

Műhelyrajz

45

15

15

15

1

15

15

15

15

30

45

135

2

45

45

4

3

45

15

15

15

30

15

15

15

30

45

30

15

15

| 4 | Az alaptest | 2 | Balza 2mm | 45x30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Az alap nyaka | 2 | Balza 2mm | 45x30 |
| 2 | Az alap feje | 2 | Balza 2mm | 45x45 |
| 1 | Alap | 3 | Balza 2mm | 45x135 |
| Pozíció | A pozíció megnevezése | db | Anyag | Méretek |
| Fa kirakó |  |  |  |  |

| Műveleti lap |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A MUNKA- MŰVELETEK SORRENDJE | A MUNKAMŰVELETEK MEGNEVEZÉSE | SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS SZERSZÁMOK | A MUNKA LEÍRÁSA ÉS MEGJEGYZÉSEK |
|  | A pozíciók felrajzolása | -műszaki rajzeszközök | Az 1. pozíció a rajz összetettsége miatt már körberajzolva és feliratozva van a sablonon. Vágd ki a sablonokat a téglalapok külső szélei mentén! Ragaszd fel a téglalapokat a balsafára! A 2., 3. és 4. pozíciót a körberajzolási elrendezés szerint rajzold körbe az anyagon! A 2., 3. és 4. pozíció körberajzolásánál kövesd a javasolt elrendezést, hogy a pozíciók felragasztásakor az 1. pozíció évgyűrűi merőlegesek legyenek a 2., 3. és 4. pozíció évgyűrűire. |
| A pozíciók körberajzolásának elrendezése |  |  |  |
|  | A pozíciók kivágása | -olló -modellezőkés (szike) -fémvonalzó vagy derékszögű vonalzó -vágóalátét -csiszolópapír | Vágd ki figyelmesen az összes pozíciót a folytonos vonalak mentén! Szükség szerint csiszold meg a pozíciókat! A modellezőkés és az olló használatakor különösen ügyelj a munkavédelmi előírásokra! |
|  | Összeállítás – a pozíciók ragasztása | -ragasztó | A többrétegű falemez összeállításakor öt faréteget ragasztunk össze. Két szomszédos réteg évgyűrűi egymásra merőlegesek. Az ilyen elrendezéssel javítjuk a többrétegű falemez tulajdonságait az ugyanolyan vastagságú, egyrétegű deszkához képest. |
|  | Összeállítás – a pozíciók ragasztása | -ragasztó -vágóalátét | Az 1. pozícióra a 4. ábrán látható összeállítási rajz szerint gondosan és pontosan ragaszd fel a 2., 3. és 4. pozíciót! A 2., 3. és 4. pozíció évgyűrűit az 1. pozíció évgyűrűihez képest merőlegesen fordítsd el! Ezután a 2., 3. és 4. pozícióra ragaszd fel az 1. pozíciót, közben ügyelj az évgyűrűk egymáshoz viszonyított helyzetére! A legfelső 1. pozícióra ragaszd fel a megmaradt 2., 3. és 4. pozíciót, közben ügyelj az évgyűrűk egymáshoz viszonyított helyzetére! Végül a 2., 3. és 4. pozícióra ragaszd fel az utolsó 1. pozíciót, közben ügyelj az évgyűrűk egymáshoz viszonyított helyzetére! Ügyelj a ragasztás rendezettségére és pontosságára! |
|  | Csiszolás | -csiszolópapír -vágóalátét | Miután a ragasztó megszáradt, csiszolópapírral csiszold meg a többrétegű falemez oldalsó felületeit, hogy láthatóvá váljon a farétegek keresztirányú elrendezése! |
|  | A funkcionalitás ellenőrzése, fejlesztések és kiegészítő elemek készítése | -műszaki rajzeszközök -olló -modellezőkés (szike) -fémvonalzó vagy derékszögű vonalzó -vágóalátét -ragasztó | Ellenőrizd a többrétegű falemez funkcionalitását! A funkcionalitást úgy ellenőrizheted, hogy egyik kezeddel az alap fejét, a másik kezeddel pedig az alap testét fogod meg. Próbáld meg óvatosan meghajlítani a lemezt; ha jól ragasztottad össze a rétegeket, látni fogod, mennyivel szilárdabb lett a lemez. Ha maradt még elég időd, gondold át, hogyan készíthetsz a megmaradt anyagból funkcionális kiegészítőt a termékhez! Ezért külön pontokat kaphatsz (legfeljebb 5 pontot). Írd alá a többrétegű falemez alsó oldalát! Tisztítsd meg a munkahelyedet, rakd el a szerszámokat és az eszközöket, majd készülj fel a műszaki alkotás bemutatására! |

A műszaki alkotás elkészítésének bemutatására vonatkozó útmutató

A bemutatód legfeljebb 5 percig tarthat.

Ahhoz, hogy a műszaki alkotás elkészítésének bemutatása teljes legyen, és minél több pontot kapj rá, az előadásodban térj ki a következő elemekre:

- az előadás legyen folyamatos és gördülékeny,

- sorold fel a használt műszaki dokumentációt, rajzokat és munkaműveleteket,

- használd a műszaki alkotás részeinek, a szerszámoknak, eszközöknek és anyagoknak a szakszerű megnevezését,

- magyarázd el, mi a többrétegű falemez, hogyan készül, és hány rétegből áll az a lemez, amelyet ma elkészítettél,

- indokold meg a műszaki alkotás felhasználását, valamint a funkcionalitás vagy a megjelenés javítására vonatkozó saját ötleteidet.

SABLON

1. pozíció (az A4 formátumú matricára a megyei bizottság nyomtatja ki)

MEGJEGYZÉS – ellenőrizd a pozíciók méreteit a műhelyrajz alapján! A fekete téglalapok mérete 135 × 45 mm.

A PDF-dokumentum nyomtatásakor az Oldalméret mezőben 100%-os egyéni méretarányt állíts be!