# 68. Competizione scolstica dei giovani tecnici della Repubblica di Croazia

# LIVELLO CONTEALE

# 25 MARZO 2026

# Categoria H – 6a classe – edilizia

Titolare dell'area: Leon Zakanji

Lavoro pratico: IMPIANTO SPORTIVO

| 7 | tetto del tunnel | Balsa 2 mm | 3,2 x 2,2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6' | supporto orizzontale della tribuna | Balsa 2 mm | 13 x 1,2 | 2 |
| 5 | supporti orizzontali lungo il tunnel | Balsa 2 mm | 9,4 x 1,2 | 2 |
| 4 | supporti orizzontali dei sedili | Balsa 2 mm | 22 x 1,2 | 3 |
| 3 | supporto verticale del tunnel/ingresso | Balsa 2 mm | 4 x 1,6 | 2 |
| 2 | supporti verticali | Balsa 2 mm | 3x 1,6 | 8 (11') |
| 1 | base | MDF/legno compensato | 210 x 297 | 1 |
| Posizione | Titolo della posizione | Materiale | Dimensione (cm) | Quantità |
|  | 68. NMT – livello conteale | Redatto da: L. Zakanji |  | S 1:1 |

- Esercizio:

In base alla documentazione fornita, creare un impianto sportivo. L'impianto sportivo è composto da un campo e due tribune. La tribuna destra ha un tunnel (ingresso/uscita). L'aggiunta del lavoro pratico pianifica e amplia in modo tematico (se non hai l'ispirazione, osserva l'immagine dopo l'elenco delle operazioni). Sulla base (posizione 1), delinea il campo sportivo come desiderato, in quanto ciò aumenterà la funzionalità della creazione.

Mantieni il tuo posto di lavoro sicuro, pulito e organizzato.

Le posizioni che si ripetono delineate con quella finita, questo farà risparmiare tempo.

- Disegno d'officina

Pianta

Montaggio: tribuna destra

Montaggio: tribuna sinistra

- Disegni di montaggio

- Schema e piano di taglio

Delineazione sulla tavoletta in balsa:

- Elenco delle operazioni

| Num. | Svolgimento | Istruzioni | Utensili e strumenti | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Delinea la posizione sulla balsa | In base al disegno d'officina fornito, delinea le posizioni sulla tavoletta di balsa. Suggeriamo di duplicare le posizioni delineando quella delineata. Questo ti farà risparmiare tempo. Il segno della posizione ' serve per le aggiunte. Le posizioni 2 e 2' sono uguali. P2' e 6' servono per un possibile aggiunta. | Documentazione tecnica Strumenti da disegno |  |
| 2 | Il taglio e la lavorazione delle posizioni 2, 3, 4, 5, 7 | Le posizioni tagliate trattate levigando, assicurandosi che siano uguali. | Coltello per modellare, guanti protettivi, carta vetrata |  |
| 3 | Montaggio della tribuna sinistra | Assemblare il disegno di montaggio della tribuna sinistra. In base alle misure date, incollare i supporti verticali e orizzontali (P2 e P4). Fissare la composizione con il nastro adesivo o con le mollette. | Colla, documentazione tecnica |  |
| 4 | Montaggio della tribuna destra | La tribuna destra ha un tunnel attraverso il quale i giocatori entrano in campo. La parte superiore del tunnel (P7) può fungere da terrazza per ospiti importanti o da luogo in cui impostare una telecamera per registrare la partita. La composizione delle tribuna destra è costituito dalle posizioni 2, 3, 4, 5, 7. Assemblare la tribuna secondo il disegno Composizione: tribuna destra. | Colla, documentozione tecnica |  |
| 5 | Aggiunta alle tribune | Tematicamente create le aggiunte La composizione della tribuna può essere aggiunta alle posizioni 2' e 6'. L'aggiunta del tabellone segnapunti, riflettori, ecc. | - tutto disponibile |  |

- Presentazione della realizzazione tecnica

(la lista operativa prendere dopo lo svolgimento del lavoro pratico per la preparazione della presentazione)

Quando si presenta una creazione tecnica, sarebbe bene attirare l'attenzione sul suo scopo, metodo di funzionamento, il modo in cui l'hai fatta e quali problemi hai riscontrato. Quando esponi, usa il vocabolario tecnico e dimostra sul lavoro fatto ciò che vuoi dire o mostrare.

Termini che lo studente deve conoscere quando difende il lavoro e legge la documentazione tecnica:

- - delineare in modo economico

- - struttura dell'edificio

- - montaggio (combinazione di più posizioni in un insieme)

- funzionalità

- aggiunta

- misurazione

Come potresti migliorare ulteriormente la funzionalità?

Con quali materiali pensi che questo modello sarebbe costruito nel mondo reale?

Queste sono solo alcune delle linee guida su come potrebbe apparire l'esposizione.

Buona fortuna!