# 68. IFJÚ TECHNIKUSOK VERSENYE

# MEGYEI SZINT

# 2026. MÁRCIUS 25.

# P kategória – 5–8. osztály – Használati műszaki alkotások modellezése

Területfelelős: Ivan Rajsz

Munkafeladat: Tolltartó doboz

# MUNKALAP

A tolltartó doboz M1:1 méretarányú. Az elkészítési idő 90 perc. Az egyes feladatok megvalósítása előtt tanulmányozd a feladatot a műszaki dokumentáció segítségével! Ha marad szabad időd a munkára, a műszaki alkotás elkészítése után javítsd a munkadarab funkcionalitását vagy kialakítását!

Megjegyzés: a kiegészítőknek rendeltetésük és végső kidolgozásuk kell legyen, ellenkező esetben csökkentik a munkadarab értékét.

Sikeres munkát kívánok!

| SORSZ. | A POZÍCIÓ MEGNEVEZÉSE | MUNKAMENET | ESZKÖZ ÉS SZERSZÁM | MUNKAVÉGZÉSI UTASÍTÁSOK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Tanulmányozd a műszaki dokumentációt! A tolltartó doboz pozíciói 3 mm vastag A4-es rétegelt lemezből (297 mm × 210 mm × 3 mm) | Az öntapadós papír és a rétegelt lemez összeragasztása A pozíciók kivágása és kialakítása | gépifűrész, amely biztonságos a tanulók számára reszelők és csiszolópapír fúrógép és 5 mm átmérőjű fúrószár | Az öntapadós papírt, amelyre a pozíciók nyomtatóval rá vannak nyomtatva, ragaszd a rétegelt lemezre! Ragasztás előtt gyengítsd a matrica ragasztóját úgy, hogy előbb a pólódra ragasztod! Csak a folytonos vonalakat fűrészeld, a szaggatott vonalak a pozíciók összeillesztéséhez nyújtanak segítséget. A fűrészeléssel válaszd ki a rétegelt lemezből készülő pozíciókat, majd csiszolással alakítsd ki őket! Fúrógéppel és 5 mm-es fúrószárral készítsd el a szükséges furatokat a 3. pozíción, a 4. pozíción pedig 2 mm-es fúrószárral a furatokat! A 4. pozíció furatai közé ragassz be egy 10 mm hosszú fogpiszkálódarabot! A pozíciók csiszolása után, még az öntapadós papír eltávolítása előtt, jelöld meg azokat a helyeket, ahol az egyes pozíciók csatlakozni fognak, ahogyan azt a szaggatott vonalak mutatják! |
| 3. | Az 1. és 2. pozíció kialakítása és összeillesztése | Az 1. és 2. pozíció kialakítása, a 7. pozíció helyének megjelölése, az 1. és 2. pozíció összeragasztása, a doboz aljának elkészítése Utómunka csiszolással | reszelők és csiszolópapír, csipeszek vagy kreppszalag és ragasztó | A kivágott pozíciókat csiszolással alakítsd ki, majd a 2. pozíción jelöld meg a 7. pozíció helyét! Az 1. pozícióra ragasztással erősítsd fel a 2. pozíciót, és biztosítsd a megfelelő illesztést csipeszekkel vagy kreppszalaggal! Ügyelj arra, hogy a 2. pozíció az 1. pozíció széleitől 3 mm távolságra legyen! |
| 4. | A 6. és 7. pozíció kialakítása és összeillesztése | A 6. és 7. pozíció kialakítása, a 7. pozíció helyének megjelölése, a 6. és 7. pozíció összeragasztása, a doboz fedele elkészítése Utómunka csiszolással | reszelők és csiszolópapír, csipeszek vagy kreppszalag és ragasztó | A kivágott pozíciókat csiszolással alakítsd ki, majd a 6. pozíción jelöld meg a 7. pozíció helyét! A 6. pozícióra ragasztással erősítsd fel a 7. pozíciót, és biztosítsd a megfelelő illesztést csipeszekkel vagy kreppszalaggal! Ügyelj arra, hogy a pozíció a felső széltől 1 mm távolságra legyen! |
| 5. | A 3., 4., 5. és 6. pozíció, valamint a doboz elülső, hátsó, oldalsó részeinek és fedelének kialakítása, majd az aljjal való összeillesztése ragasztással | A 3., 4., 5. és 6. pozíció kialakítása A 3., 4. és 5. pozíció összeragasztása a doboz aljával. Ellenőrizd az illesztési szögeket, és biztosítsd a ragasztást kreppszalaggal! A fedél elhelyezése után a másik 3. pozíciót is ragaszd össze az aljjal, valamint a doboz elülső és hátsó oldalával! Biztosítsd a ragasztást kreppszalaggal! A fedélnek nehézség nélkül nyithatónak és zárhatónak kell lennie. | reszelők, csiszolópapír, csiszolóléc, csipeszek vagy kreppszalag és ragasztó | Csiszolással alakítsd ki a 3., 4., 5. és 6. pozíciót! A 3., 4. és 5. pozíciót ragasztással erősítsd a doboz aljához, valamint egymáshoz! Helyezd a fedéltartót, a 6. pozíciót, a 3. pozíció furatán keresztül, és támaszd a doboz 3. és 4. pozíciójára! A másik 3. pozíciót ragasztással erősítsd a doboz aljához, valamint a 4. és 5. pozícióhoz úgy, hogy a fedelet a másik tartóval a 3. pozíció furatán keresztül helyezed be! Biztosítsd a ragasztást kreppszalag segítségével! |
| 6. | A 8. pozíció és a fedelet tartó gumiszalag elhelyezése | A 8. pozíció ragasztása a 2. pozíciójú dobozalj megjelölt részére. A 4. pozíció furatain húzd át a gumiszalagot, és a doboz belső oldalán köss rá csomót! | csiszolópapír, ragasztó olló | A 8. pozíciót a doboz belső oldalán, a megjelölt helyeken, a 2. pozíciójú aljhoz és a 3. oldalsó pozíciókhoz ragaszd fel! A gumiszalagot húzd át a 4. pozíció furatain, és a doboz belső oldalán köss rá csomót! Ellenőrizd a szalag rugalmasságát! A gumiszalagnak meg kell fognia a fedél kiálló részét, és így kell zárnia a dobozt. |
| 7. | A tolltartó doboz utómunkája, kialakítása és funkcionalitása | Nagyobb szemcseméretű csiszolópapírral történő csiszolás, a munkadarab kialakítása és a funkcionalitás javítása. | A versenyen kapott anyag – a megmaradt rétegelt lemez | Csiszolással dolgozd el a műszaki alkotást, alakítsd ki és javítsd a funkcionalitását! Ügyelj arra, hogy a kiegészítőidnek rendeltetésük és végső kidolgozásuk legyen, ellenkező esetben csökkentik a munkadarab értékét! |

Eszközök és szerszámok:

- gépifűrész, amely biztonságos a tanulók számára

- fúrógép, valamint 2 mm-es és 5 mm-es fúrószárak

- reszelők és csiszolópapír, csipeszek és kreppszalag, ár, olló, csipeszek, modellezőkés.

- rajzoló- és írószerek

# Megjegyzés:

- Ügyelj a munkaműveletek sorrendjére!

- Figyelj a munkahelyed megszervezésére!

- Megfelelően alkalmazd a munkavédelmi előírásokat!

- A befejezés után ellenőrizd a funkcionalitást!