Prilog 1.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

za predmet nabave:

Nabava računalne opreme (strorage sustava i server memorije)

GRUPA 1.

1.Naziv predmeta nabave: Storage sustav

2.Količina: 1 komad

3.Tehničke karakteristike:

Kontroler: Dual active-active, automaticloadbalacing

Cache memorija: Min 16 GB po kontroleru s flash zaštitom

Podržani RAID nivoi:  0, 1,3, 10, 5, 6

Instalirani host priključci: 2 x 16Gb FC + 4 x 12Gb SAS po kontroleru

Maksimalni broj diskova i kapacitet: 192, uz instalirane dodatne ladice Podržan kapacitet od 2.3 PB

Instalirani diskovi: 10 x 1.2TB 2.5“ SAS hotswap HDD

Funkcionalnosti sustava uključene u konfiguraciju: Podrška za 512 instant kopija,Dynamic disk pools,

Volumecopy, Sinkrona i asinkrona replikacija

Napajanje: Redundantno, hotswap

Kućište:  2U, za ugradnju u 19“ ormar

Podržani operacijski sustavi:vSphere 6.7, Microsoft Windows Server 2016, RedHat Linux 7,

SuSE Enterprise Linux 12 /15

Jamstvo: 36 mjeseci na lokaciji korisnika, s izlaskom na teren sljedeći radni dan

Oprema:	4 kom		ExternalMiniSAS HD 8644/MiniSAS HD 8644 3M Cable

diskovi:	10 x 1.2TB 2.5“ 10K HDD 2U24 istog proizvođača kao i storage sustav

HP SRV H221 PCIe 3.0 SAS HBA…………………………………………………… kom 4

(kartice za HP ProLiant servere Generacije 8 i 9

– omogućuju spajanje storage sustava na postojeće servere naručitelja)

GRUPA 2.

1.Naziv predmeta nabave: Server memorije

HP SRV MEMORY 32GB 4Rx4 PC3L-10600L-9 ........................................................... kom 4

HP SRV HDD 450GB 10K SAS 2.5" 6G ..........................................................................kom 4

Ponuditelj mora ponuditi opremu traženih ili boljih tehničkih karakteristika. Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđena roba mora zadovoljiti sve tražene stavke. Isporučena roba mora biti nova i u tvorničkome pakiranju. Isporučeni uređaji i njihovi sastavni dijelovi ne smiju biti obnovljeni (reparirani). Ponuditelj ne smije ponuditi opremu koja predstavljaju prototip ili pokusnu seriju. Sve tražene komponente, priključci moraju biti funkcionalno povezani tj. ne može se nuditi priključak koji je samo fizički ugrađen, ali nije spojen unutar uređaja. Sve tražene komponente, priključci moraju biti ugrađeni unutar kućišta traženog uređaja tj. ne može se nuditi vanjski adapter ili uređaj (npr. USB hub) osim adaptera napajanja. Duljina niskonaponskog kabela adaptera napajanja (za spajanje na uređaj) mora biti najmanje 1m ako nije drukčije navedeno u tehničkoj specifikaciji ove dokumentacije za traženi uređaj. Adapter napajanja (vanjski) ne može se ponuditi za uređaj u čijoj je traženoj specifikaciji ove dokumentacije navedeno ugrađeno napajanje. Sva oprema mora biti sigurna za korištenje i predviđena za spajanje na napon električne mreže 220V / 230V. Jamstvo: Traži se minimalno jamstvo od 36 mjeseca za storage sustav. Ponuditelj je u jamstvenom roku obvezan o svom trošku: - ukloniti sve nedostatke i kvarove na isporučenoj robi na mjestu isporuke ili odvesti u servis i popravljeno vratiti iz servisa u roku od tri dana od prijave kvara - osigurati zamjensku robu istih ili boljih tehničkih specifikacija za vrijeme otklanjanja kvara, ukoliko se kvar ne može otkloniti u roku od tri dana - zamijeniti robu kojoj nije otklonjen kvar novom robom istih ili boljih tehničkih specifikacija, ukoliko se u roku od trideset dana ne otkloni nastali kvar. Ponuditelj je u okviru svoje ponude dužan dostaviti Izjavu o jamstvima i uvjetima garancije potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštene osobe gospodarskog subjekta. U ovom postupku naručitelja traži jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu: 2.100,00 kn za Grupu 1. Jamstvo za ozbiljnost ponude ponuditelj može dostaviti na jedan od dva načina: 1. Dostavom bjanko zadužnice ili zadužnice 2. Uplatom novčanog pologa Bjanko zadužnica ili zadužnica, kao jamstvo za ozbiljnost ponude, treba biti dostavljena do roka za dostavu ponuda na adresu: Agencija za odgoj i obrazovanje Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb Evidencijski broj nabave: 45/2020 Predmet nabave: Nabava računalne opreme „NE OTVARAJ“ Bjanko zadužnica ili zadužnica se predaju u izvorniku, odvojeno od ponude, u papirnatom obliku, umetnuta u prozirnu, perforiranu, plastičnu košuljicu, u zatvorenoj omotnici na kojoj su navedenipodaci o ponuditelju. Ukoliko se gospodarski subjekt odlučio na uplatu novčanog pologa, novčani polog uplaćuje na slijedeći broj računa: IBAN: HR1210010051863000160 MODEL: HR64 POZIV NA BROJ: 9725-23962-OIB ponuditelja/uplatitelja SVRHA: Jamstvo za ozbiljnost ponude – u postupku nabave Nabava računalne opreme, evidencijski broj nabave: 45/2020 Ponuditelj je dužan u sklopu svoje ponude dostaviti dokaz o plaćanju jamstva za ozbiljnost ponude na temelju kojeg se može utvrditi da je transakcija izvršena, pri čemu se dokazom smatraju i neovjerene preslike ili ispisi provedenih naloga za plaćanje, uključujući i one izdane u elektroničkom obliku. Na temelju dostavljenog dokaza o plaćanju pologa, naručitelj provjerava izvršenje uplate na računu naručitelja. Novčani polog mora biti evidentiran na računu naručitelja u trenutku isteka roka za dostavu ponuda. Naručitelj će jamstvo za ozbiljnost ponude naplatiti ukoliko ponuditelj ne isporuči uređaj naveden prema tehničkoj specifikaciji za Grupu 1. Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od deset danaod dana potpisivanja ugovora, a presliku jamstva obvezan je pohraniti. Mjesto isporuke: sjedište naručitelja: Donje Svetice 38, Zagreb

Rok isporuke: 15 dana od dana potpisivanja ugovora Rok plaćanja:30 dana po primitku e-računa putem FINA-e