Zadatak

Od šperploče debljine 5 mm izraditi stalak (nosač, kutijicu) za kutiju šibica.

Stalak je sastavljen od 5 strana koje su međusobno povezane kockastim utorima (tj. kvadratnim utorima širine 5 mm).

Izgled stalka treba biti takav da se kutija šibica umetne u uspravnom položaju odozgo.

Prednja i bočne strane stalka zatvaraju 3/4 visine kutije šibica. Stražnja strana stalka je dvostruko veće visine (od visine kutije šibica), a izgled njezinog gornjeg dijela je prepušten autorovom kreativnom oblikovanju tj. slobodnom dizajnu.

Funkcionalnost tvorevine provjerava se umetanjem kutije šibica u stalak pri čemu između strana kutije i stalka može biti 1-2 milimetra razmaka.

Materijal i pribor:

- 1 x šperploča  150 x 100, debljine 5 mm

- rezbarski luk i pilice

- rezbarska daščica sa stegom

- rašpa

- brusni papir

- komadić sapuna

- pribor za tehničko crtanje (trokuti, ravnala, olovka i gumica)

Vrijeme na raspolaganju: 180 minuta

Zadatak 1.

Premostiti udaljenost od 280 mm najmanje širine 40 mm konstrukcijom  izrađenom od 3 lista papira formata A4 (80g/m2). U izradi konstrukcije može se koristiti ljepilo za papir.

Funkcionalnost konstrukcije ispitati će se:

- statički - teretom mase 1 kg s dodirnom površinom do 20 cm2,

- dinamički - kotrljanjem duž premoštenja tereta mase 1 kg.

Materijal i pribor:

- 3 x A4, 80-gramski

- ljepilo za papir

- škare za papir

- pribor za tehničko crtanje (trokuti, ravnala, olovka i gumica)

Vrijeme na raspolaganju: 90 minuta

Zadatak 2.

Izraditi stup visine 300(200) cm od 3 lista papira formata A4 (80g/m2). Vanjski profil stupa je krug promjera 5 cm. U izradi konstrukcije može se koristiti ljepilo za papir.

Funkcionalnost stupa ispitati će se statički teretom mase 1 kg i dodirnom površinom do 20 cm2.

Materijal i pribor:

- 3 x A4, 80-gramski

- ljepilo za papir

- škare za papir

- pribor za tehničko crtanje (trokuti, ravnala, olovka i gumica)

Vrijeme na raspolaganju: 90 minuta